# 质量周报（第 38 周）

统计周期：2026-09-14 至 2026-09-18　编制：质量安全部

## 一、本周概况

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 送检数 | 1180 |
| 合格数 | 1162 |
| 不良数 | 18 |
| 合格率 | 98.5% |
| 返修 | 15 |
| 报废 | 3 |

## 二、不良分布

| 车间 | 送检数 | 不良数 | 主要不良类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机加车间 | 640 | 11 | 螺纹中径超差、外圆尺寸超差 |
| 热处理车间 | 230 | 3 | 硬度不合格 |
| 装配车间 | 310 | 4 | 密封件装配划伤、试压渗漏 |

## 三、重复出现的问题

CK-03 螺纹加工出现螺纹中径超差 5 件，已更换刀片，下周跟踪。

密封件装配划伤连续两周出现，装配车间已安排专项培训。

## 四、下周关注点

跟踪 CK-03 螺纹加工首件检验结果。

热处理车间 RC-02 炉温记录抽查。